CURSO DE ENGENHARIA / TECNOLOGIA EM INTERNET DAS COISAS
DISCIPLINA DE SISTEMAS EMBARCADOS E IOT

RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO FINAL
SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIGITALIZAÇÃO 3D E FOTOGRAMETRIA

Plataforma Mecatrônica de Precisão com Controle Cinemático por ESP32,
Interface IHM Analógica, Mira Óptica e Sustentabilidade por Upcycling

Trabalho Final de Conclusão da Disciplina de IoT
Microcontrolador: ESP32 NodeMCU-32S (Dual-Core)
Data de Entrega: 05 de Outubro de 2026

1. DESCRIÇÃO GERAL DA APLICAÇÃO

1.1 Contextualização e Definição do Problema

A fotogrametria digital é uma técnica computacional e de sensoriamento óptico que permite reconstruir malhas tridimensionais densas (.OBJ / .STL) com texturas fotorrealistas a partir de um conjunto de fotografias bidimensionais sobrepostas de um objeto real. No entanto, o processo manual tradicional de captura apresenta três gargalos críticos que comprometem a convergência dos algoritmos de Structure-from-Motion (SfM):

1. Inconsistência no Espaçamento Angular: A rotação manual do objeto introduz ângulos irregulares entre as fotos, gerando lacunas e perda de pontos homólogos na nuvem de pontos.

2. Vibrações e Desfoque de Movimento (Motion Blur): A ausência de um tempo padronizado de amortecimento mecânico gera fotos borradas que inviabilizam o alinhamento de feixes.

3. Erros de Centralização Geométrica: Objetos posicionados fora do centro exato de rotação sofrem distorções severas de paralaxe e oclusão de geometria.

O Sistema Automatizado de Digitalização 3D e Fotogrametria soluciona integralmente esses problemas através de uma bancada mecatrônica de alta precisão controlada pelo microcontrolador ESP32, integrando controle de micropassos calibrados (5120 passos/volta), mira laser colimada, display LCD 16x2 I2C, joystick analógico com auto-calibração no boot e sinalização audiovisual sincronizada.

1.2 Objetivos do Projeto

O projeto foi orientado pelos seguintes objetivos técnicos e acadêmicos:

• Objetivo Geral: Projetar, construir, programar e validar uma bancada mecatrônica automatizada de baixo custo para digitalização tridimensional padronizada de objetos por fotogrametria.

• Controle Cinemático Calibrado: Implementar acionamento em meio-passo suave (5120 passos/volta completa calibrados) com resolução de 0,0703° por passo, garantindo fechamento perfeito de 360° sem folgas.

• Sincronismo Audiovisual de Captura: Integrar tempos de estabilização mecânica (800ms) com sinalização óptica (LEDs) e sonora (Buzzer) para disparo fotográfico preciso.

• Algoritmo de Retorno Inteligente: Desenvolver lógica cinemática de retorno à origem (0°) pelo caminho angular mais curto (Shortest Angular Path) em caso de cancelamento.

• Alinhamento Óptico por Laser: Incorporar mira laser colimada (reaproveitada de brinquedo Nerf) para centralização milimétrica do objeto antes do início do escaneamento, com desligamento automático durante as fotos.

1.3 Motivação e Sustentabilidade (Upcycling de E-Lixo)

• Sustentabilidade e Upcycling Integrado: Reaproveitamento duplo de materiais descartados: a estrutura mecânica e rolamento de precisão de um leitor óptico de CD/DVD, somado ao módulo de mira laser retirado de uma pistola de brinquedo Nerf.

• Custo R$ 0,00 em Novos Componentes: Maximização total dos componentes eletrônicos do kit didático da disciplina (ESP32, motor 28BYJ-48, driver ULN2003, display I2C, 6 LEDs, buzzer, 1 protoboard 800 pontos e joystick), sem necessidade de novos custos financeiros.

• Aplicação Prática: Construção de uma ferramenta real e acessível para engenharia reversa, prototipagem rápida, impressão 3D, inspeção metrológica e preservação digital de peças.

2. DESENHO DA ARQUITETURA DO SISTEMA

2.1 Arquitetura em Camadas

O sistema foi estruturado em três camadas bem definidas para garantir modularidade, manutenibilidade e isolamento elétrico entre a lógica e a potência:

1. Camada de Aplicação e IHM: Composta pelo Display LCD 16x2 I2C (exibição de telemetria, fotos e ângulos), Joystick analógico de 2 eixos, 6x LEDs de estado em topologia funil com resistores individuais de 300 Ω, Buzzer piezoelétrico e Diodo Laser de mira.

2. Camada de Processamento e Controle (ESP32): Executa a Máquina de Estados Finitos (FSM), a auto-calibração dinâmica do centro neutro do joystick, a filtragem por sobre-amostragem (16x), o controle de micropassos calibrados (5120 passos) e o algoritmo do caminho angular mais curto.

3. Camada de Atuação Mecatrônica de Potência: Composta pelo Driver ULN2003 (array de transistores Darlington) e o Motor de Passo 28BYJ-48 alimentados por barramento externo de 5V com GND compartilhado e desenergização térmica automática das bobinas.

2.2 Máquina de Estados Finitos (FSM)

O firmware opera sob uma máquina de estados finitos determinística com 4 modos principais:

• Estado 1: MODO TESTE INICIAL: Executado logo após a calibração no boot. Os LEDs ciclam suavemente e a mira laser acende. Transiciona para o Modo de Execução se o joystick for movido 3 vezes na mesma direção ou após o timeout de 60 segundos.

• Estado 2: MENU DE EXECUÇÃO: Permite ajustar a densidade de fotos com o Joystick para Esquerda (-4) ou Direita (+4), variando entre 8, 12, 16, 24 e 36 fotos. O Laser de mira permanece aceso para ajuste fino da peça. Dois toques para CIMA (▲▲) iniciam o scan.

• Estado 3: EXECUTANDO SCAN 360°: O laser é desligado automaticamente para não interferir na iluminação da foto. Para cada ângulo, a mesa gira, aguarda a pausa de estabilização (800ms), aciona o LED vermelho e emite o bip de captura. Dois toques para BAIXO (▼▼) pausam o sistema.

• Estado 4: PAUSADO: O motor é desenergizado e o LED amarelo acende com o laser reativado. Dois toques para CIMA (▲▲) despausam e continuam o scan. Dois toques para BAIXO (▼▼) cancelam e acionam o retorno inteligente ao ponto 0°.

2.3 Calibração Metrológica do Motor de Passo e Algoritmo do Caminho Mais Curto

Durante a validação prática na bancada, observou-se que o motor 28BYJ-48 operando com a constante teórica de 4096 passos deixava uma margem residual de aproximadamente 72° para fechar a volta completa. Realizou-se a calibração experimental da caixa de redução interna, estabelecendo a constante real de 5120 passos por volta completa (resolução de 0,0703°/passo), resultando em um fechamento angular de 360,00° exato.

Em caso de cancelamento da digitalização na pausa, o ESP32 calcula dinamicamente a menor distância angular para retornar à origem (0°):
• Se Passos Acumulados > 2560 (> 180°): O motor avança no sentido horário os passos restantes (5120 - Passos Acumulados).
• Se Passos Acumulados <= 2560 (<= 180°): O motor rebobina no sentido anti-horário os passos já dados (-Passos Acumulados).
Isso reduz o tempo de retorno em até 50% e evita estresse mecânico desnecessário.

3. RELAÇÃO DE PARTES E MATERIAIS (BOM)

A tabela a seguir discrimina todos os componentes empregados no protótipo final atualizado:

| Item | Categoria | Componente / Especificação | Qtd. | Função no Sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Processamento | Placa ESP32 NodeMCU-32S (Xtensa Dual-Core 240MHz) | 1 un. | Núcleo de controle em tempo real e IHM |
| 2 | Atuação | Motor de Passo Unipolar 28BYJ-48 (5V DC, Redução Calibrada) | 1 un. | Tração angular com 5120 passos/volta completa |
| 3 | Potência | Módulo Driver ULN2003 (Array Darlington) | 1 un. | Chaveamento de corrente das 4 bobinas |
| 4 | Display / IHM | Display LCD 16x2 com Módulo Adaptador I2C (PCF8574) | 1 un. | Exibição de telemetria, fotos e ângulos |
| 5 | Entrada / IHM | Módulo Joystick Analógico 2 Eixos (10k) | 1 un. | Navegação e comandos de controle |
| 6 | Mira Óptica | Módulo Diodo Laser Vermelho 650nm (Upcycling / Pistola Nerf) | 1 un. | Alinhamento e centralização milimétrica da peça |
| 7 | Sinalização Sonora | Buzzer Piezoelétrico 5V | 1 un. | Alertas sonoros de início, foto e fim de ciclo |
| 8 | Sinalização Óptica | 6x LEDs 5mm (2 Verdes, 2 Amarelos, 2 Vermelhos em Funil) | 6 un. | Indicação visual dos estados do sistema |
| 9 | Proteção | Resistores de Carbono 300 Ω (1/4W) [6 p/ LEDs + 1 p/ Laser] | 7 un. | Limitação individual de corrente dos LEDs e do Laser |
| 10 | Montagem | Protoboard de 800 Pontos (Matriz Principal) | 1 un. | Distribuição de sinais e barramentos de bancada |
| 11 | Mecânica | Estrutura Mecânica de Leitor de CD/DVD (Upcycling) | 1 un. | Suporte giratório e rolamento de precisão |
| 12 | Conexões | Conjunto de Cabos Jumpers Flexíveis (MM, MF, FF) | Conj. | Interconexão elétrica dos circuitos |
| 13 | Alimentação | Fonte Externa 5V/2A + Cabo USB | 1 un. | Alimentação de potência e lógica com GND comum |

4. DIAGRAMA DE CONEXÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS

4.1 Pinout Geral do ESP32 NodeMCU-32S (30 Pinos)

A distribuição dos pinos no ESP32 foi projetada para evitar conflitos de barramento e garantir que os canais analógicos do joystick operem exclusivamente no bloco ADC1 (GPIOs 36 e 39), mantendo os pinos I2C dedicados no barramento padrão (GPIOs 21 e 22):

| Componente | Pino do Módulo | Pino no ESP32 | Descrição / Função |
| --- | --- | --- | --- |
| Display LCD 16x2 | SDA | GPIO 21 (D21) | Linha de Dados I2C (Endereço 0x27) |
| Display LCD 16x2 | SCL | GPIO 22 (D22) | Linha de Clock I2C |
| Display LCD 16x2 | VCC / GND | VIN (5V) / GND | Alimentação do display e backlight |
| Driver ULN2003 | IN1 | GPIO 19 (D19) | Bobina A do Motor de Passo |
| Driver ULN2003 | IN2 | GPIO 18 (D18) | Bobina B do Motor de Passo |
| Driver ULN2003 | IN3 | GPIO 5 (D5) | Bobina C do Motor de Passo |
| Driver ULN2003 | IN4 | GPIO 17 (TX2) | Bobina D do Motor de Passo |
| Driver ULN2003 | (+) / (-) | Fonte 5V / GND | Alimentação de potência externa com jumper ON |
| Joystick Analógico | VRX | GPIO 36 (VP) | Eixo Horizontal (Leitura ADC1_CH0) |
| Joystick Analógico | VRY | GPIO 39 (VN) | Eixo Vertical (Leitura ADC1_CH3) |
| Joystick Analógico | VCC / GND | 3V3 / GND | Alimentação regulada de 3.3V para precisão |
| Mira Laser (Nerf) | (+) / (-) | GPIO 33 (D33) / GND | Controle óptico via resistor limitador de 300 Ω |
| LEDs Verdes (2x) | Anodo (+) | GPIO 26 (D26) | Sinalização de Pronto / Standby (com resistores de 300 Ω) |
| LEDs Amarelos (2x) | Anodo (+) | GPIO 27 (D27) | Sinalização de Rotação / Pausa (com resistores de 300 Ω) |
| LEDs Vermelhos (2x) | Anodo (+) | GPIO 14 (D14) | Sinalização de Captura de Foto (com resistores de 300 Ω) |
| Buzzer Piezo | (+) / (-) | GPIO 25 (D25) / GND | Emissão de tons PWM de feedback sonoro |

4.2 Topologia Elétrica e Barramento de GND Comum

Para eliminar ruídos induzidos pelas bobinas indutivas do motor e prevenir quedas de tensão na lógica do microcontrolador:
1. O Driver ULN2003 é energizado diretamente pela fonte de alimentação externa de 5V.
2. O polo negativo (GND) da fonte externa é interligado diretamente ao pino GND do ESP32, unificando a referência de terra de todo o circuito.
3. Os potenciômetros do joystick são alimentados pelo pino 3V3 do ESP32 para garantir estabilidade métrica no conversor analógico-digital (ADC1).

5. CÓDIGO-FONTE EMBARCADO COMPLETO

Abaixo é apresentado o código-fonte integral em C++ desenvolvido no ecossistema PlatformIO / Arduino Framework, contendo todas as rotinas de controle de micropassos calibrados (5120 passos/volta), máquina de estados, calibração dinâmica e desenergização térmica:

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

/*
 * =========================================================================
 *  SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIGITALIZAÇÃO 3D E FOTOGRAMETRIA
 *  MODO AUTÔNOMO DE ALTA ESTABILIDADE (ZERO RISCO DE BROWNOUT / REINÍCIO)
 * 
 *  - 100% Imune a quedas de tensão e sobrecarga USB
 *  - Modo Teste Inicial: Transição com 3x qualquer direção OU 1 minuto
 *  - Menu de Execução: Ajuste de Fotos/Quadros (Esquerda: -4 | Direita: +4)
 *  - 2x CIMA (▲▲): Iniciar Scan 360° com Pausa de Estabilização e Sinal de Disparo
 *  - 2x BAIXO (▼▼): Pausar o movimento
 *  - Na Pausa:
 *      * 2x CIMA (▲▲): Despausar e continuar
 *      * 2x BAIXO (▼▼): Cancelar com Cálculo de Menor Distância Angular até o Ponto 0
 * =========================================================================
 */

// ================= PINAGEM DO HARDWARE =================
const int PIN_JOY_X      = 36; // GPIO36 (VP) - Eixo Horizontal
const int PIN_JOY_Y      = 39; // GPIO39 (VN) - Eixo Vertical

const int PIN_BUZZER     = 25; // Buzzer Piezoelétrico
const int PIN_LASER      = 33; // Mira Laser (GPIO 33 / D33)

const int PIN_LED_VERDE  = 26; // 2x LEDs Verdes
const int PIN_LED_AMAR   = 27; // 2x LEDs Amarelos
const int PIN_LED_VERM   = 14; // 2x LEDs Vermelhos

const int PIN_IN1        = 19; // Driver ULN2003 - IN1
const int PIN_IN2        = 18; // Driver ULN2003 - IN2
const int PIN_IN3        = 5;  // Driver ULN2003 - IN3
const int PIN_IN4        = 17; // Driver ULN2003 - IN4 (TX2)

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Matriz de meio-passo suave (5120 passos por volta completa - Calibrado)
const int PASSOS_VOLTA_COMPLETA = 5120;
const int passosMatriz[8][4] = {
  {1, 0, 0, 0}, {1, 1, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 1, 1, 0},
  {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1}, {1, 0, 0, 1}
};
int indicePasso = 0;

enum EstadoGlobal {
  MODO_TESTE_INICIAL,
  MENU_PRONTO_EXECUCAO,
  EXECUTANDO_SCAN,
  PAUSADO_SCAN
};
EstadoGlobal estadoAtual = MODO_TESTE_INICIAL;

enum ComandoJoy {
  JOY_NONE,
  JOY_UP,
  JOY_DOWN,
  JOY_LEFT,
  JOY_RIGHT
};

int totalPassos = 24;
int fotoAtual = 1;
long passosAcumulados = 0;
int anguloAtual = 0;

// Temporização de Inicialização
unsigned long tempoInicioBoot = 0;
const unsigned long TEMPO_LIMITE_TESTE_MS = 60000; // 1 minuto

// Detecção de 3 movimentos repetidos no modo teste
ComandoJoy ultimoComandoTeste = JOY_NONE;
int contagemComandosRepetidos = 0;
unsigned long tempoUltimoComandoTeste = 0;

// Detecção de Duplo Toque (2x CIMA / 2x BAIXO)
unsigned long tempoPrimeiroToque = 0;
int toquesCima = 0;
int toquesBaixo = 0;
const unsigned long JANELA_DUPLO_TOQUE = 600; // ms

// Calibração do Joystick
int centroJoyX = 2048;
int centroJoyY = 2048;

// Protótipos
void definirLeds(bool vermelho, bool amarelo, bool verde);
void desenergizarMotor();
void moverMotor(long passos, int delayMicros = 1300);
void bipCurto();
void bipFoto();
void bipFimCiclo();
int lerAnalogicoFiltrado(int pino);
void calibrarCentroJoystick();
ComandoJoy lerJoystick();
void ativarModoExecucao();
void atualizarTelaMenu();
bool checarDuploBaixoParaPausa(int tempoEsperaMs);
void gerenciarComandosPausa();
void retornarAoPontoZeroMenorDistancia();
void executarCicloLedsTeste();

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(200);

  tempoInicioBoot = millis();
  Serial.println("\n=======================================================");
  Serial.println("   SISTEMA DE DIGITALIZACAO 3D - MODO ALTA ESTABILIDADE  ");
  Serial.println("=======================================================");

  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LASER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_AMAR, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_VERM, OUTPUT);

  pinMode(PIN_IN1, OUTPUT);
  pinMode(PIN_IN2, OUTPUT);
  pinMode(PIN_IN3, OUTPUT);
  pinMode(PIN_IN4, OUTPUT);

  desenergizarMotor();
  definirLeds(LOW, LOW, LOW);
  digitalWrite(PIN_LASER, HIGH); // Liga laser de mira no boot para alinhamento

  // Inicializa I2C e LCD
  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SCANNER 3D IOT");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Calibrando Joy..");

  calibrarCentroJoystick();

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("MODO DE TESTE");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("3x Joy ou 60 seg");
  delay(800);
}

void loop() {
  ComandoJoy cmd = lerJoystick();

  // =========================================================================
  // ESTADO 1: MODO TESTE INICIAL (Com limite de 1 min ou 3 toques repetidos)
  // =========================================================================
  if (estadoAtual == MODO_TESTE_INICIAL) {
    digitalWrite(PIN_LASER, HIGH); // Mantém laser ativo para ajuste de mira

    // 1. Checa timeout de 1 minuto (60 segundos)
    unsigned long decorrido = millis() - tempoInicioBoot;
    if (decorrido >= TEMPO_LIMITE_TESTE_MS) {
      Serial.println(">> [MODO TESTE] 1 Minuto decorrido -> Entrando no Modo de Execucao!");
      ativarModoExecucao();
      return;
    }

    // 2. Checa se o usuário deu 3 toques seguidos para a mesma direção
    if (cmd != JOY_NONE) {
      if (cmd == ultimoComandoTeste && (millis() - tempoUltimoComandoTeste < 1200)) {
        contagemComandosRepetidos++;
        bipCurto();
        Serial.printf(">> [MODO TESTE] Toque repetido (%d/3)!\n", contagemComandosRepetidos);

        if (contagemComandosRepetidos >= 3) {
          Serial.println(">> [MODO TESTE] 3 Toques confirmados -> Entrando no Modo de Execucao!");
          ativarModoExecucao();
          return;
        }
      } else {
        ultimoComandoTeste = cmd;
        contagemComandosRepetidos = 1;
        bipCurto();
        Serial.println(">> [MODO TESTE] Primeiro toque registrado (1/3)");
      }
      tempoUltimoComandoTeste = millis();
    }

    // Reseta contador de toques se demorar mais de 1.2s
    if (contagemComandosRepetidos > 0 && (millis() - tempoUltimoComandoTeste > 1200)) {
      contagemComandosRepetidos = 0;
      ultimoComandoTeste = JOY_NONE;
    }

    // Exibe contagem regressiva e status dos testes no LCD
    static unsigned long ultimoCicloVisual = 0;
    if (millis() - ultimoCicloVisual > 250) {
      ultimoCicloVisual = millis();
      int segundosRestantes = (TEMPO_LIMITE_TESTE_MS - decorrido) / 1000;

      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("TESTE: 3x -> EXEC");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Auto: ");
      lcd.print(segundosRestantes);
      lcd.print("s (");
      lcd.print(contagemComandosRepetidos);
      lcd.print("/3)  ");
    }

    // Ciclo suave de LEDs no modo teste
    executarCicloLedsTeste();
    return;
  }

  // =========================================================================
  // ESTADO 2: MENU DE EXECUÇÃO (CONFIGURAÇÃO DE FOTOS E DISPARO)
  // =========================================================================
  if (estadoAtual == MENU_PRONTO_EXECUCAO) {
    definirLeds(LOW, LOW, HIGH); // Verde aceso (Pronto para iniciar)
    digitalWrite(PIN_LASER, HIGH); // Mira laser acesa para posicionar a peça no centro

    // Ajuste de fotos: Direita (+4) / Esquerda (-4)
    if (cmd == JOY_RIGHT) {
      if (totalPassos < 36) {
        totalPassos += 4;
        bipCurto();
        atualizarTelaMenu();
      }
    } else if (cmd == JOY_LEFT) {
      if (totalPassos > 8) {
        totalPassos -= 4;
        bipCurto();
        atualizarTelaMenu();
      }
    }

    // 2 cliques seguidos para CIMA -> INICIA O SCAN 360°
    if (cmd == JOY_UP) {
      toquesCima++;
      if (toquesCima == 1) {
        tempoPrimeiroToque = millis();
        Serial.println(">> [MENU] 1x CIMA recebido. Pressione CIMA novamente para Iniciar!");
      } else if (toquesCima >= 2) {
        toquesCima = 0;

        Serial.println(">> [MENU] 2x CIMA Confirmado! INICIANDO DIGITALIZACAO 360°...");
        tone(PIN_BUZZER, 1800, 200);
        digitalWrite(PIN_LASER, LOW); // APAGA O LASER durante as fotos para não estragar a textura 3D
        passosAcumulados = 0;
        fotoAtual = 1;
        estadoAtual = EXECUTANDO_SCAN;
      }
    }

    if (toquesCima > 0 && (millis() - tempoPrimeiroToque > JANELA_DUPLO_TOQUE)) {
      toquesCima = 0;
    }
  }

  // =========================================================================
  // ESTADO 3: EXECUTANDO DIGITALIZAÇÃO 360°
  // =========================================================================
  else if (estadoAtual == EXECUTANDO_SCAN) {
    digitalWrite(PIN_LASER, LOW); // Garante que o laser fica apagado na captura das fotos

    while (fotoAtual <= totalPassos) {
      // 1. Calcula o próximo ângulo e passos
      long posicaoAlvoPassos = round((fotoAtual - 1) * ((float)PASSOS_VOLTA_COMPLETA / totalPassos));
      long passosParaGirar = posicaoAlvoPassos - passosAcumulados;

      if (passosParaGirar > 0) {
        definirLeds(LOW, HIGH, LOW); // Amarelo (Girando mesa)
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("GIRANDO MESA...");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Passo: +");
        lcd.print(passosParaGirar);
        lcd.print(" stp");

        moverMotor(passosParaGirar, 1300);
        passosAcumulados += passosParaGirar;
        desenergizarMotor();
      }

      // 2. Atualiza o LCD
      anguloAtual = round((passosAcumulados / (float)PASSOS_VOLTA_COMPLETA) * 360.0);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("FOTO: ");
      lcd.print(fotoAtual);
      lcd.print("/");
      lcd.print(totalPassos);

      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("ANG: ");
      lcd.print(anguloAtual);
      lcd.print((char)223);
      lcd.print(" [CAPTURA]");

      // 3. Pausa de estabilização mecânica (800ms) - Com monitoramento de pausa
      definirLeds(LOW, HIGH, LOW);
      if (!checarDuploBaixoParaPausa(800)) return;

      // 4. Sinal de Captura da Foto (LED Vermelho + Bip Fotográfico)
      definirLeds(HIGH, LOW, LOW); // Vermelho aceso (Momento da foto)
      bipFoto();
      Serial.printf(">> [CAPTURA FOTO %d/%d] Angulo: %d graus\n", fotoAtual, totalPassos, anguloAtual);

      // 5. Intervalo pós-disparo (1.5s) - Com monitoramento de pausa
      if (!checarDuploBaixoParaPausa(1500)) return;

      fotoAtual++;
    }

    // 6. Conclusão da Volta Completa de 360°
    if (passosAcumulados < PASSOS_VOLTA_COMPLETA) {
      long resto = PASSOS_VOLTA_COMPLETA - passosAcumulados;
      moverMotor(resto, 1300);
      passosAcumulados += resto;
    }
    desenergizarMotor();

    bipFimCiclo();
    definirLeds(LOW, LOW, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LASER, HIGH); // Reativa mira laser ao concluir

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("SCAN CONCLUIDO!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("100% NO PONTO 0");
    delay(2500);

    passosAcumulados = 0;
    fotoAtual = 1;
    estadoAtual = MENU_PRONTO_EXECUCAO;
    atualizarTelaMenu();
  }

  // =========================================================================
  // ESTADO 4: PAUSADO
  // =========================================================================
  else if (estadoAtual == PAUSADO_SCAN) {
    definirLeds(LOW, HIGH, LOW); // Amarelo aceso (Pausa)
    digitalWrite(PIN_LASER, HIGH); // Liga laser na pausa para checagem visual do objeto
    desenergizarMotor();
    gerenciarComandosPausa();
  }
}

// ============= ATIVAÇÃO DO MODO DE EXECUÇÃO =============
void ativarModoExecucao() {
  Serial.println("\n>> [MODO DE EXECUCAO] Menu Ativado com Sucesso!");
  desenergizarMotor();
  definirLeds(LOW, LOW, HIGH);
  digitalWrite(PIN_LASER, HIGH); // Mira laser pronta para alinhamento

  tone(PIN_BUZZER, 1600, 150);
  toquesCima = 0;
  toquesBaixo = 0;
  estadoAtual = MENU_PRONTO_EXECUCAO;
  atualizarTelaMenu();
}

// ============= CHECAGEM DE 2x BAIXO PARA PAUSAR EM MOVIMENTO =============
bool checarDuploBaixoParaPausa(int tempoEsperaMs) {
  int fatias = tempoEsperaMs / 50;
  for (int i = 0; i < fatias; i++) {
    ComandoJoy cmd = lerJoystick();

    if (cmd == JOY_DOWN) {
      toquesBaixo++;
      Serial.printf(">> [EXECUCAO] Toque BAIXO para Pausa (%d/2)\n", toquesBaixo);
      if (toquesBaixo == 1) {
        tempoPrimeiroToque = millis();
      } else if (toquesBaixo >= 2) {
        toquesBaixo = 0;
        toquesCima = 0;
        tone(PIN_BUZZER, 800, 200);
        estadoAtual = PAUSADO_SCAN;

        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print(">> PAUSADO <<");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("^^Cont  | vvCanc");
        Serial.println(">> [EXECUCAO] 2x BAIXO detectado -> SISTEMA PAUSADO!");
        return false;
      }
    }

    if (toquesBaixo > 0 && (millis() - tempoPrimeiroToque > 1200)) {
      toquesBaixo = 0;
    }

    delay(50);
  }
  return true;
}

// ============= GERENCIAMENTO DE COMANDOS QUANDO PAUSADO =============
void gerenciarComandosPausa() {
  ComandoJoy cmd = lerJoystick();

  // 2x CIMA: DESPAUSAR E CONTINUAR
  if (cmd == JOY_UP) {
    toquesCima++;
    Serial.printf(">> [PAUSA] Toque CIMA recebido (%d/2)\n", toquesCima);
    if (toquesCima == 1) {
      tempoPrimeiroToque = millis();
    } else if (toquesCima >= 2) {
      toquesCima = 0;
      toquesBaixo = 0;
      Serial.println(">> [PAUSA] 2x CIMA -> DESPAUSANDO E RETOMANDO SCAN!");
      tone(PIN_BUZZER, 1400, 150);
      estadoAtual = EXECUTANDO_SCAN;
      return;
    }
  }

  // 2x BAIXO: CANCELAR COM CÁLCULO DE MENOR DISTÂNCIA
  if (cmd == JOY_DOWN) {
    toquesBaixo++;
    Serial.printf(">> [PAUSA] Toque BAIXO recebido (%d/2)\n", toquesBaixo);
    if (toquesBaixo == 1) {
      tempoPrimeiroToque = millis();
    } else if (toquesBaixo >= 2) {
      toquesBaixo = 0;
      toquesCima = 0;
      Serial.println(">> [PAUSA] 2x BAIXO -> CANCELANDO SCAN COM CAMINHO MAIS CURTO!");
      tone(PIN_BUZZER, 500, 300);
      retornarAoPontoZeroMenorDistancia();

      fotoAtual = 1;
      estadoAtual = MENU_PRONTO_EXECUCAO;
      atualizarTelaMenu();
      return;
    }
  }

  if (toquesCima > 0 && (millis() - tempoPrimeiroToque > 1200)) {
    toquesCima = 0;
  }
  if (toquesBaixo > 0 && (millis() - tempoPrimeiroToque > 1200)) {
    toquesBaixo = 0;
  }
}

// ============= ALGORITMO DO CAMINHO MAIS CURTO AO PONTO ZERO =============
void retornarAoPontoZeroMenorDistancia() {
  if (passosAcumulados > 0) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("RESET PONTO 0...");

    long passosRestantes = PASSOS_VOLTA_COMPLETA - passosAcumulados;

    // Se já passou da metade (> 180°), avança o resto no sentido horário
    if (passosAcumulados > (PASSOS_VOLTA_COMPLETA / 2)) {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Avanco Rapido ->");
      Serial.printf(">> [RESET ZERO] Avanco rapido: +%ld passos\n", passosRestantes);
      moverMotor(passosRestantes, 1100);
    } 
    // Se está na primeira metade (<= 180°), retrocede no sentido anti-horário
    else {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("<- Rebobinando");
      Serial.printf(">> [RESET ZERO] Rebobinando: -%ld passos\n", passosAcumulados);
      moverMotor(-passosAcumulados, 1100);
    }

    passosAcumulados = 0;
    desenergizarMotor();
  }
}

// ============= INTERFACE DO MENU PRINCIPAL =============
void atualizarTelaMenu() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("MODO EXECUCAO :)");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("FOTOS: ");
  lcd.print(totalPassos);
  lcd.print(" (^^ GO)");
}

// ============= CICLO VISUAL DE LEDS NO MODO TESTE =============
void executarCicloLedsTeste() {
  static unsigned long tempoLed = 0;
  static int faseLed = 0;

  if (millis() - tempoLed > 400) {
    tempoLed = millis();
    faseLed = (faseLed + 1) % 4;

    switch (faseLed) {
      case 0: definirLeds(LOW, LOW, HIGH); break; // Verde
      case 1: definirLeds(LOW, HIGH, LOW); break; // Amarelo
      case 2: definirLeds(HIGH, LOW, LOW); break; // Vermelho
      case 3: definirLeds(HIGH, HIGH, HIGH); break; // Todos
    }
  }
}

// ============= LEITURA DO ANALÓGICO FILTRADA =============
int lerAnalogicoFiltrado(int pino) {
  long soma = 0;
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    soma += analogRead(pino);
    delayMicroseconds(100);
  }
  return soma / 16;
}

// ============= AUTO-CALIBRAÇÃO DO CENTRO =============
void calibrarCentroJoystick() {
  long sx = 0, sy = 0;
  for (int i = 0; i < 30; i++) {
    sx += analogRead(PIN_JOY_X);
    sy += analogRead(PIN_JOY_Y);
    delay(10);
  }
  centroJoyX = sx / 30;
  centroJoyY = sy / 30;
  Serial.printf(">>> [CALIBRACAO] Centro: X=%d | Y=%d <<<\n", centroJoyX, centroJoyY);
}

// ============= DECODIFICADOR DO JOYSTICK (COM EIXOS CORRIGIDOS) =============
ComandoJoy lerJoystick() {
  static bool stickNeutro = true;

  int x = lerAnalogicoFiltrado(PIN_JOY_X);
  int y = lerAnalogicoFiltrado(PIN_JOY_Y);

  int deltaX = x - centroJoyX;
  int deltaY = y - centroJoyY;

  // Zona morta de 350 para alta sensibilidade em todas as direções
  const int ZONA_MORTA = 350;
  bool noCentro = (abs(deltaX) < ZONA_MORTA) && (abs(deltaY) < ZONA_MORTA);

  if (noCentro) {
    stickNeutro = true;
    return JOY_NONE;
  }

  if (stickNeutro) {
    stickNeutro = false; // Trava até soltar

    // Identifica o eixo predominante do movimento
    if (abs(deltaX) >= abs(deltaY)) {
      if (deltaX > ZONA_MORTA) {
        Serial.printf(">> [JOYSTICK] BAIXO (dX=%+d, dY=%+d)\n", deltaX, deltaY);
        return JOY_DOWN;
      }
      if (deltaX < -ZONA_MORTA) {
        Serial.printf(">> [JOYSTICK] CIMA (dX=%+d, dY=%+d)\n", deltaX, deltaY);
        return JOY_UP;
      }
    } else {
      if (deltaY > ZONA_MORTA) {
        Serial.printf(">> [JOYSTICK] DIREITA (dX=%+d, dY=%+d)\n", deltaX, deltaY);
        return JOY_RIGHT;
      }
      if (deltaY < -ZONA_MORTA) {
        Serial.printf(">> [JOYSTICK] ESQUERDA (dX=%+d, dY=%+d)\n", deltaX, deltaY);
        return JOY_LEFT;
      }
    }
  }

  return JOY_NONE;
}

// ============= CONTROLE DO MOTOR DE PASSO ULN2003 =============
void moverMotor(long passos, int delayMicros) {
  int direcao = (passos > 0) ? 1 : -1;
  long total = abs(passos);

  for (long i = 0; i < total; i++) {
    indicePasso += direcao;
    if (indicePasso >= 8) indicePasso = 0;
    if (indicePasso < 0) indicePasso = 7;

    digitalWrite(PIN_IN1, passosMatriz[indicePasso][0]);
    digitalWrite(PIN_IN2, passosMatriz[indicePasso][1]);
    digitalWrite(PIN_IN3, passosMatriz[indicePasso][2]);
    digitalWrite(PIN_IN4, passosMatriz[indicePasso][3]);

    delayMicroseconds(delayMicros);
  }
}

void desenergizarMotor() {
  digitalWrite(PIN_IN1, LOW);
  digitalWrite(PIN_IN2, LOW);
  digitalWrite(PIN_IN3, LOW);
  digitalWrite(PIN_IN4, LOW);
}

// ============= CONTROLE DOS LEDS =============
void definirLeds(bool vermelho, bool amarelo, bool verde) {
  digitalWrite(PIN_LED_VERM,  vermelho);
  digitalWrite(PIN_LED_AMAR,  amarelo);
  digitalWrite(PIN_LED_VERDE, verde);
}

void bipCurto() {
  tone(PIN_BUZZER, 1600, 40);
}

void bipFoto() {
  tone(PIN_BUZZER, 1800, 80);
}

void bipFimCiclo() {
  tone(PIN_BUZZER, 1000, 100);
  delay(120);
  tone(PIN_BUZZER, 1400, 100);
  delay(120);
  tone(PIN_BUZZER, 1800, 250);
}

6. ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO (15 MINUTOS)

6.1 Planejamento do Tempo e Estrutura de Slides

Para cumprir rigorosamente o limite de 15 minutos com máxima clareza e impacto diante da banca avaliadora, a apresentação foi estruturada no seguinte formato:

• Minuto 00:00 a 03:00 (Introdução e Motivação): Apresentação da equipe, contextualização do problema da fotogrametria manual e demonstração do conceito de sustentabilidade e upcycling duplo (leitor de CD/DVD descartado + laser de brinquedo Nerf).

• Minuto 03:00 a 06:00 (Arquitetura e Engenharia): Explicação do diagrama de blocos, esquema elétrico de potência, controle em meio-passo calibrado de 5120 passos/volta e algoritmo do caminho mais curto.

• Minuto 06:00 a 12:00 (Demonstração Prática ao Vivo na Bancada): Execução prática do protótipo ligando o sistema, calibrando, alinhando com a mira laser, ajustando fotos no LCD, iniciando o scan e demonstrando a pausa e o cancelamento inteligente.

• Minuto 12:00 a 15:00 (Resultados e Conclusão): Exibição do modelo 3D reconstruído em software de fotogrametria e considerações finais.

6.2 Script da Demonstração Prática ao Vivo na Bancada

1. Inicialização e Calibração: "Ao ligar a bancada, o ESP32 calibra dinamicamente o centro neutro do joystick e entra em modo de teste com os LEDs ciclando."

2. Transição e Mira Laser: "Damos 3 toques no joystick para entrar no Modo de Execução. Notem que a mira laser acende automaticamente, permitindo alinhar e centralizar a peça com precisão milimétrica no centro do prato giratório."

3. Ajuste de Resolução no Display: "Com o joystick para esquerda ou direita, escolhemos a quantidade exata de fotos no LCD (ex: 24 fotos para uma peça com detalhes médios)."

4. Execução do Scan 360°: "Dois toques para CIMA iniciam o scan. O laser apaga automaticamente para não poluir a foto, a mesa rotaciona suavemente com os 5120 passos calibrados, estabiliza as vibrações mecânicas e o LED vermelho com o bip sinalizam o momento exato de captura da imagem."

5. Pausa e Cancelamento Inteligente: "Durante a rotação, damos dois toques para BAIXO para pausar. Ao cancelar, o ESP32 calcula o caminho mais curto até a origem (0°) e desenergiza o motor imediatamente para evitar aquecimento."